CILA 2S – MPP SISTEMA DE BOMBEO DE SUPERFICIE MULTIFÁSICO

En el CILA 2S se controlan las RPM de la bomba multifásica, en función de la presión del múltiple de producción (MP). El sistema mantiene estable la presión del MP hacia la línea, aun cuando varíe el caudal, el RGP, el % BSW y la temperatura.

Dentro del CILA 2S residen algoritmos propios del Sistema de bombeo multifásico, basados en la información tomada del variador e instrumentación de superficie. Estas aplicaciones permiten supervisar las variables de proceso, operar manual y automáticamente el sistema.

Datos generales del proceso

Aplicaciones

• Run life de la operación de la bomba.

• Alarmas y protecciones para presión de succión, presión de descarga, temperatura de elastómero y torque motor.

• Control inteligente de torque.

• Medición de calidad de energía (incluyendo espectro de armónicos).

• Rampa y límite de velocidad de la bomba.

• Arranque seguro y escalonado.

• Control de velocidad de la bomba por temperatura.

• Registró de datos de las variables operativas local.

• Secuenciador de eventos y alarmas.

• Tendencias de variables operativas.

• Succión desde tanque con control de nivel.

Condiciones del proceso de la bomba MPP

Run Life del sistema multifásicoVisualización de tendencias, presiones de succión y descarga

Sistema versátil que integra tecnología de bombeo de superficie con sistemas de monitoreo y control desarrollado a través del CILA 2S, para el manejo de presiones y/o transferencia de flujos multifásicos por lineas de flujo.

Comportamiento de la Presión del Múltiple de Producción Estabilizada por el PID

Características Sistema de Bombeo de Superficie Multifásico

• Disminuye presión en el Manifold, generando caída de presión en la cabeza del pozo.

• Manejo eficiente de fluidos de alta y baja viscosidad además de sólidos abrasivos y corrosivos.

• Manejo de presión diferencial hasta de 720 PSI con una alta eficiencia.

• Caudales hasta 50.000 BEPD con un bajo consumo energético.

• Manejo de fluidos multifásicos (agua, petróleo y gas).

• Disponibilidad con sello de empaquetadura y sello mecánico.